附件1 南江县人民医院视频会议系统需求功能

| - 序号 | - 名称 | - 产品名称 | - 需求功能 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 中心会议室 | - 多点资源控制平台 | - 1、支持多种协议终端，支持通过H.323/SIP/RTSP协议呼叫终端，支持会议中同时呼叫H.323/SIP/RTSP多种终端类型； - 2、支持回声消除、自动增益、噪声抑制、 静音检测、自动均衡等技术； - 3、支持多画面分屏，多画面中的每个分屏支持叠加会场名称，支持2/3/4/5/6/8/9/13/16/25/28/30等多画面类型； 4、终端内置录制模块可直接录制会议媒体到磁盘；支持 WEB 导出、预览。支持对本地输入画面、会议画面进行录像，支持多种录像画面设置。支持磁盘管理，支持循环覆盖存储模式，支持导出录像文件MP4 格式； - 5、支持内置会议功能，支持发起会议，加入会议，会议控制功能； - 6、会控控制支持选看、会议点名、会议轮询、会场音频、会议字幕、多画面、主席会控等功能； - 7、支持高清双流数据显示，可同时传输主路会场动态视频画面和辅路PC画面双路1080p30fps同步传输，即在传输主流1080p30fps视频图像时，可同时支持第二路数据流1080p30fps传输； 8、支持通过 H.323/SIP/RTSP 协议呼叫终端；支持会议中同时呼叫H.323/SIP/RTSP多种终端类型，需提供带有 CNAS标识的第三方检测报告证明； - 9、支持网络损伤适应性，35%的丢包率情况下声音清晰、图像流畅，无马赛克和卡顿；在80%的网络丢包情况下，声音清晰、可准确理解，不影响会议正常进行； - 10、支持多台MCU组成资源池，实现MCU资源统一管理，根据MCU资源使用情况，动态分配MCU资源，以实现MCU资源负载均衡； - 11、支持≥7×24小时连续正常工作； - 12、支持对会议模板的管理，用户可创建、编辑和删除会议模板，可设置参会成员、参会终端、会议参数和会议预设； - 13、支持电子白板功能，支持白板批注、缩放、保存、多方互动等功能，支持不少于72方同时协作； - 14、支持会议锁定功能，管理员锁定会议后不允许其他终端加入会议，保障会议私密性； - 15、支持设置会议倒计时，终端会场会提醒结束通知；需提供带有 CNAS标识的第三方检测报告证明； - 16、在不增加第三方设备或网关情况下，支持同网段的高清摄像头通过 IP 网络将 RTSP 码流发送给 MCU，支持在会议过程中调看实时画面；需提供带有 CNAS标识的第三方检测报告证明； - 17、支持设备扫描软件发现、激活设备， 查看设备型号、版本、网络信息，修改设备网络信息；需提供带有 CNAS标识的第三方检测报告证明； | - 1 | - 台 |
| - 2 |  | - 会议控制管理平台 | - 1、支持人性化的BS平台界面，操作简单，功能齐全； - 2、智能考勤，支持设置考勤模板，设置模板名称，支持查看持续时长，考勤状态，支持添加考勤人员；支持设备人脸库管理，支持对设备下发人脸照片； - 3、具备可靠的安全认证，强大的数据加密和安全的传输通信； - 4、综合安防会议监控与管理系统基础平台的设备管控（终端及后台服务器增加及删减）无许可限制，系统按照会议终端接入并发量进行管控； - 5、支持大容量会议，本次项目配置单个会议最大与会终端≥35方； - 6、支持三员账号管理，包含系统管理员、安全管理员、安全审计员账号角色，不同类型的账号权限相互独立、相互隔离； - 7、支持一键静闭音、广播/选看会场、辅流加入多画面、设置多画面、锁定会议演示、指定会场发送辅流、声控切换、设置主席、点名等功能； 8、 对会议系统的多点控制单元MCU、视频会议终端、录播服务器、SIP服务器等进行集中管理； - 9、当某台MCU发送故障时，会议管理平台自动将会议调度到其他MCU上，无需断会或手动更改配置，会议切换时间<10秒，终端视音频恢复时间<15秒； 10、提供网络域、网段、IP地址规划管理功能，包括设置网络类型、网段范围、IP信息的管理； | - 1 | - 台 |
| - 3 |  | - 分体式终端 | - 1、支持设置录像画面布局，支持设置画中画、单屏、双屏模式；支持在各种录制布局模式下调整录制本地输入、会议演示、本地演示、会议画面数据源； - 2、支持会议锁定、支持主持人转移、支持设定焦点视频画面、支持除主持人以外的参会人全体静音、支持强制静音、强制静音模式下可接收参会人的举手发言申请、支持开启/关闭其他参会人的麦克风、摄像头； - 3、支持多个窗口的视频轮巡，最大支持64路窗口轮巡，并且能设置轮巡时间，支持本地和广播轮巡； - 4、支持内置硬盘存储，提供本地会议和远程会议的实时录制和录像文件导出； - 5、支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能； - 6、支持4K30fps、1080p60fps、1080p30fps、720p60 fps、720p30fps等分辨率。本次项目配置1080P30fps对称编解码能力； - 7、支持H.263、H.264 BP、H.264 HP、H.265等图像编码协议； - 8、支持≥3路高清视频输入接口、≥2路高清视频输出接口； 9、支持智能回声消除，智能降噪，智能增益控制，保障高质量会议音频效果； - 10、支持网络损伤适应性，35%的丢包率情况下声音清晰、图像流畅，无马赛克和卡顿；在80%的网络丢包情况下，声音清晰、可准确理解，不影响会议正常进行； 11、支持IPv4和IPv6双协议； 12、支持内置会议功能，支持召开6方1080P30会议；支持发起会议，加入会议，会议控制功能； | - 1 | - 台 |
| - 4 |  | - 主会议室摄像机 | - 1、摄像头产品架构集成摄像头、麦克风、扬声器、wifi、蓝牙于一体，产品设备主要元器件采用国产器件，包含音视频编解码单元、CPU处理单元； - 2、摄像机控制功能，支持对摄像机的上下左右视野调整，背光、补偿、亮度、对比度、饱和度、锐度、增益、背光模式设置； 3、4K高清会议摄像机； - 4、水平转动范围：≥+/-110°，垂直转动范围：≥+/- 30°； - 5、支持≥2路高清视频输出接口； - 6、支持≥20倍光学变焦，≥16倍数字变焦； 7、远程控制：多种控制方式，使用RS232、RS485、网络以及USB，可对摄像机进行远程控制； | - 1 | - 台 |
| - 5 |  | - 录播服务器 | - 1、在会议录制过程中，可对录制会议的实况进行播放；在视频会议中，可以支持多个通道同时录制，每个通道又可以进行点播和组播； - 2、支持对录制内容导出和转存； - 3、支持128Kbps～8Mbps录制带宽； - 4、支持H.264 HP、H.264 BP等视频编解码协议，支持1080p60、1080P30、720P30、4CIF等视频格式； 5、7×24连续运行需求； - 6、支持≥20组1080P30fps会议并发录制，或≥40组720P30fps会议并发录制； 7、支持自动录制，和MCU建立了呼叫连接就可以自动建立录制任务； - 8、被动录制，如不参加MCU会议可采用交换机镜像方式录制会议； | - 1 | - 台 |
| - 6 |  | - 总控制管理处理器 | - 1、充分保证业务的连续性以及数据的安全可靠性； - 2、支持过压报警停机； - 3、可控制电源：≥8路； - 4、具有间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌保护功能； - 5、额定输出电压：交流220V 50Hz； - 6、支持欠压报警停机； - 7、支持过流报警停机； - 8、每路动作延时：≤0.1S； |  |  |
| - 7 | - 各科室分会场 | - 高集成终端 | - 1、内置操作系统和会议软件，提供一键入会、无线/有线投屏等功能，简洁UI，便捷操作； - 2、支持会议布局功能，可切换成自动分屏、演讲者布局等； - 3、支持会议断线重连，无需手动重新呼叫，保证会议不间断； - 4、支持终端在两个不同的视频输出口，分别显示远端画面、辅流画面或本地画面； 5、4K@30高清摄像头，最大120度可视视角选择，超高清超宽视角，满足小型会议室需求； 6、支持TCP/IP、RTP、RTCP、DHCP、DNS、SNTP、WebSocket、SSH、HTTP、HTTPS； - 7、支持G.711A、G.711U、G.722、G.722.1C、G.729A、Opus、MPEG-4 AAC-LD等音频协议，支持双声道立体声功能； - 8、支持H.265H.264 HP、H.264 BP、H.263、H.263+等图像编码协议； - 9、支持1080p60fps、1080p30fps、720p60 fps、720p30fps等分辨率； - 10、支持网络损伤适应性，35%的丢包率情况下声音清晰、图像流畅，无马赛克和卡顿；在80%的网络丢包情况下，声音清晰、可准确理解，不影响会议正常进行； - 11、支持对摄像机的上下左右视野调整，背光、补偿、亮度、对比度、饱和度、锐度、增益、背光模式设置； - 12、与外置多点控制单元（MCU）配合时的会议功能，普通与会方控制支持查看会议信息、发起内容共享、静音/取消静音、哑音/取消哑音、申请发言、退出会议； - 13、摄像头分辨率≥4k@30fps，支持3x数码变焦，内置麦克风，拾音距离≥8m，内置扬声器功率≥10W； - 14、高清视频输入接口≥3路，高清视频输出接口≥2路； | - 35 | - 台 |
| - 8 |  | - 机房摄像机 | - 1、全景摄像机，≥4颗靶面尺寸≥1/1.8英寸的CMOS图像传感器，具有≥4个镜头； - 2、金属机身，内置GPU芯片或CPU、GPU、NPU一体化芯片，具有RJ45网络接口、光纤接口、麦克风、SD卡槽； - 设备支持≥4路实时视频采集通道，可将采集的视频码流实时拼接后输出、预览； - 3、拼接后的预览画面为以摄像机为圆心的球形场景画面，支持自动播放360度视频和VR全景预览模式，可通过鼠标手动预览画面，实现球面任意位置的视频预览； - 4、支持将距离设备在不低于1~300m范围内的景物进行拼接成像； - 5、在配置的图像拼接距离上，图像拼接错位误差≤1像素； - 6、图像传感器的图像采集时间差≤1ms； - 7、防护等级≥IP67，支持防雷、防浪涌、防静电。 |  |  |
| - 9 |  | - 网络数据管理终端 | - 1、千兆电口数量≥24，千兆光口数量≥2交换容量≥56 Gbps，转发性能≥41.67 Mpps； - 2、支持通过管理平台和手机APP展示并管理交换机的拓扑，交换机支持不同拓扑连接方式，包括网线连接、光纤连接、无线连接，支持在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息； - 3、支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、远程升级和远程重启； - 4、支持通过管理平台和手机APP在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容； - 5、支持通过管理平台和手机APP对交换机的端口进行速率、流控、使能配置及实时收发速率、峰值收发速率统计； - 6、支持通过管理平台和手机APP对交换机的VLAN功能进行配置； - 7、支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能； - 8、支持工作温度范围为0℃-45℃； - 9、支持64Bytes-1518Bytes下均能线速转发； |  |  |
| - 10 |  | - 系统稳定控制终端 | - 1、、抑制无线电干扰性能：电话影响系数TIF≤50，电话谐波系数THF≤2% - 2、信号反馈装置动作压力：（0.98±0.02）MPa - 3、输入范围:包含90V~264V - 4、输入频率范围:包含48-52Hz - 5、功率因数：≥0.85（滞后) - 6、线性调整率 ：≤0.1% - 7、具有间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌保护功能 - 8、电压调试：自动恒压系统 - 9、浪涌电流:冷启动，40A/230VAC - 10、防护等级：≥IP67。 | - 1 | - 台 |
| - 11 |  | - 防雷控制器 | - 1、通流耐受能力：≥5KV/2.5KA； - 2、绝缘电阻：≥0.4MΩ； - 3、网络信号接口：RJ45； - 4、插入损耗：≤0.5dB； - 5、传输速率：≥1000Mbps； - 6、响应时间：≤1ns； - 7、保护线路：1/2/3/6； - 8、额定工作电压：12V-265V； - 9、最大运行电压：AC265V； - 10、标准放电电流：（8/20us）5KA； - 11、最大放电电流：（8/20us）10KA； - 12、电源接口：2P压接式端子； | - 1 | - 台 |
| - 12 |  | - 网络机柜 | - 1、规格: ≥宽600mm *高1200mm *深600mm； - 2、材质：柜体钢板厚≥1.5mm ；立柱钢板厚≥2 mm； - 3、整体进行脱脂、磷化、静电喷塑处理； | - 1 | - 台 |